МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Институт транспортной техники и систем управления

Кафедра «Управление и защита информации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

по дисциплине: «Цифровые технологии обеспечения безопасности движения транспортных средств»

Выполнила: ст. гр.  ТУУ-251

Циль-Цалко Д. К.

Проверила: проф., д.т.н.

Сидоренко В.Г.

МОСКВА – 2020

Цель:  Изучить принципы построения и функционирования генераторов псевдослучайных последовательностей для криптографических приложений, разработка программы для реализации линейного регистра с обратной связью (ЛОРС) генератора псевдослучайной последовательности.

Код:

#include <iostream> #include <conio.h> #include <fstream> #include <windows.h> int LFSR(); // линейный регистр с обратной связью (ЛОРС) bool saveF(int num, int* array); //функция вывода последовательности в файл using namespace std; int LFSR() { static unsigned long ShiftRegister = 1; ShiftRegister = ((((ShiftRegister >> 31) ^ (ShiftRegister >> 6) ^ (ShiftRegister >> 4) ^ (ShiftRegister >> 2) ^ (ShiftRegister >> 1) ^ (ShiftRegister) & 0x00000001) << 31) ¦ (ShiftRegister >> 1)); return ShiftRegister & 0x00000001; } int main() { //cout << LFSR() << endl; { SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); cout << "Линейный регистр с обратной связью (ЛРОС)" << endl; int n; cout << "\nВведите размер случайной последовательности : "; cin >> n; int* seq = new int[n]; //randSeq(n, seq); cout << "\n Полученная последовательность: " << endl; for (int i = 0; i < n; i++) { seq[i] = LFSR(); cout << seq[i]; } if (saveF(n, seq) == false) { cout << endl << "\nНе удалось записать в файл!"; _getch(); return 0; } else { cout << endl << "\n Последовательность сохранена в файл(Sequence.txt)!" << endl; } cout << "\n Нажмите любую клавишу для выхода из программы..."; _getch(); return 0; } } bool saveF(int num, int* array) { ofstream out("Sequence.txt"); if (!out) { return false; } for (int i = 0; i < num; i++) { if (i % 50 == 0 && i != 0) { out << endl; } out << array[i]; } out.close(); return true; }

Линейный регистр с обратной связью (ЛРОС/LFSR), как показано на Рисунке 1, состоит из двух частей: регистра сдвига и последовательности ответвления (tap sequence).

Рисунок 1 – Линейный регистр сдвига (ЛРОС)

В данной схеме ЛРОС представляет собой последовательность бит. Как только понадобится следующий бит, все биты регистра сдвинутся вправо, а ЛРОС выдает самый значимый бит. В этом случае наименьший значащий бит определяется при помощи вычислений Сложение по модулю 2 (XOR, исключающее ИЛИ) из других битов регистра сдвига выполняется в соответствии с последовательностью ответвления.

Периодом регистра сдвига называется длина последовательности до ее зацикливания.

В LFSR, где обратная связь представляет собой просто XOR некоторых битов регистра, перечень этих битов называется отводной последовательность, n-битовый LFSR может находиться в одном из 2n-1 внутренних состояний. Это означает, что теоретически такой регистр может генерировать псевдослучайную последовательность с периодом 2n -1 битов. Число внутренних состояний и период равны, потому что заполнение регистра нулями приведет к тому, что он будет выдавать бесконечную последовательность нулей, что абсолютно бесполезно. Только при определенных отводных последовательностях LFSR циклически пройдет через все 2n -1 внутренних состояний. Такие LFSR называются LFSR с максимальным периодом. Для того чтобы конкретный LFSR имел максимальный период, многочлен, образованный из отводной последовательности и константы 1 должен быть примитивным по модулю 2. Вычисление примитивности многочлена – достаточно сложная математическая задача.

Поэтому существуют готовые таблицы, в которых приведены номера отводных последовательностей, обеспечивающих максимальный период генератора. Например, для 32-х битового сдвигового регистра можно найти такую запись: (32,7,5,3,2,1,0). Это означает, что для генерации нового бита необходимо с помощью функции XOR просуммировать тридцать второй, седьмой, пятый, третий, второй, и первый биты.

В коде, приведенном выше, сначала описывается многочлен (32, 7, 5, 3, 2, 1, 0) LFSR, после чего добавлена функция, в которой задается размер случайной последовательности и записывает данные в текстовый файл. На рисунке 2 ниже показана консоль результата написанной программы.

Результат:

Рисунок 2 – Результат программы

ЛРОС – хорошие генераторы случайных чисел, но они обладают малоприятными свойствами. Битовые последовательности являются линейными, что делает их бесполезными для шифрования. Для регистров с обратной связью длины n внутреннее состояние может быть распознано n выходными битами генератора. Если схема обратной связи не известна, для ее определения достаточно 2n выходных бит. Случайные числа, генерируемые из последовательных бит ЛРОС, сильно коррелированы, а иногда даже не случайны. Однако линейные регистры часто используются в качестве базового алгоритма шифрования.

Вывод: В данной лабораторной работе мы изучили принципы построения и функционирования генераторов псевдослучайных последовательностей для криптографических приложений и разработали программу для реализации линейного регистра с обратной связью (ЛОРС) генератора псевдослучайной последовательности.